中色大冶中央生态环境保护督察

反馈问题整改完成情况

一、丰山铜矿相关问题

督察反馈问题：丰山铜矿尾矿库未建设截洪沟和选矿废水氧化曝气及渗滤液处理设施，导致大量雨水入库形成尾矿废水外排长江，废水排放总量超过标准限额。

整改责任单位：丰山铜矿。

整改完成情况：已完成整改。

1.2021年9月10日丰山铜矿立即停产整改，停止向尾矿库排放尾砂和选矿废水。

2.完成新增3150米截洪沟建设，疏浚原有截洪沟700米，形成完整的截排水系统，雨水不再进入尾矿库，实现“雨污分流”；完善了尾矿坝渗滤液处置系统，全部渗滤液经收集后集中输送至废水处理设施处理，不进库、不直排；完成了矿井涌水排水管路改造，矿井涌水直接输送至废水处理设施处理，不再进入尾矿库。

3.改造原有废水处理设施，增设深度处理系统，将处理后废水排放标准，由《铜、镍、钴工业污染物排放标准》提高到满足城镇污水处理厂一级A标准要求，所有废水经处理后化学需氧量、氨氮、重金属、pH值等均稳定达标。

4.主动实施丰山铜矿尾矿库提前闭库。2024年6月已完成闭库工程，2024年8月地方政府已发布公告公示尾矿库销号，从根本上消除了尾矿库对长江的安全环保风险。

二、赤马山铜矿相关问题

督察反馈问题：赤马山铜矿矿山停产多年，尾矿库闭库、矿山修复滞后，纵容第三方选矿，违法排放尾砂。

整改责任单位：赤马山矿留守处。

整改完成情况：已完成整改。

1.2021年9月，完成了赤马山铜矿原大材料库被周边村民侵占并私自改造的小型选矿厂的拆除；为杜绝同类事件发生，对矿区所有停用厂房进行拆除。

2.对堆存在赤马山尾矿库库区干滩上的其他企业排放的选矿尾砂进行取样分析，报地方环保部门备案后纳入尾矿库闭库工程一同处置。

3.完成了赤马山尾矿库截洪沟的清理，防止尾砂进入截洪沟和下游水库。从2021年10月开始，每月对工农水库水质进行采样监测，并出具报告，检测结果显示污染物排放浓度低于污染控制标准，监测工作将长期坚持。

4.2022年8月，完成尾矿库闭库工程，2022年10月地方政府已发布公告公示尾矿库销号。

5.完成矿山地质环境治理工程，对地面塌陷区进行综合治理，改善区域生态环境。

三、冶炼厂相关问题

督察反馈问题：冶炼厂奥炉、转炉、废杂铜区域烟气散排严重，制酸尾气二氧化硫不能稳定达标；污酸雨污分流不彻底，污水处理系统部分为临时设施，厂区排水管网存在缺陷未整改到位。

整改责任单位：冶炼厂。

整改完成情况：已完成整改。

1.针对烟气泄漏和无组织排放、雨污分流不完善及污水措施处理不规范等问题实施临时改造，及时有效控制了污染物排放。

2.在立行立改的基础上，进一步实施全厂环保整改和系统升级，尘气渣水系统整治。其中，治尘方面，对精矿系统实施升级改造，厂区扬尘问题得到有效治理。治气方面，对老旧厂房实施了加固加高改造，增加环境集烟系统，将散排烟气变为有组织排放；进行硫酸系统改造，确保系统尾气中SO2、颗粒物含量均低于行业规定的特别排放限值。治渣方面，对废酸处理工艺实施升级改造，减少危废渣产出量。治水方面，建设雨污分流工程，厂区实现“雨污分流、清污分流、分质处理、梯级回用”的目标。

3.经过全面改造升级，厂区烟气散排得到根治，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量下降到特别排放限值的一半以下，达到行业一流水平。厂区初期雨水收集处理后回用，污水经过处理达到一级A标准后排放，生产废水处理后用于发电循环水补水和缓冷冲渣。

四、铜山口矿相关问题

督察反馈问题：铜山口矿区扬尘严重、废水处理设施不完善；铜山口矿尾矿库截洪沟建设不到位；铜山口矿露天采区生态修复滞后。

整改责任单位：铜山口矿。

整改完成情况：已完成整改。

1.2021年12月前铜山口露天采矿区域增设雾炮机、洒水车等抑尘设施，并完成采场沿线运矿道路硬化，完善排水沟1450米，修建沉淀池6座，对排土场裸露堆存区设置抑尘网进行覆盖，并增加了扬尘在线监测设施，空气质量达到《环境空气质量标准》二级标准要求。

2.2021年12月，完成1863m截洪沟建设，确保雨水充分截流；2022年8月完成矿井涌水排污许可证办理，矿井涌水单独排放，不再进入尾矿库，选矿废水循环利用。

3.铜山口矿露天边坡治理按照“边采边修”要求已完成修复主体工程和绿化工程。

五、老机修相关问题

督察反馈问题：中色大冶老机修廉租房防护距离不足。

整改责任单位：后勤中心。

整改完成情况：已完成整改。

中色大冶通过政府安置房、自有公房劝退、自行搬离的方式，于2021年8月完成所有住户的搬迁工作，目前老机修廉租房已拆除。

六、机电设备修造公司相关问题

督察反馈问题：铸造生产项目烟气、粉尘污染严重。

整改责任单位：机电设备修造公司。

整改完成情况：已完成整改。

该项目已于2021年9月立即停产，对厂区内主要生产设备进行拆除和去功能化，并对厂区进行了土壤污染调查评估，2022年6月完成了与地方政府的土地移交。

七、铜绿山矿相关问题

督察反馈问题：铜绿山矿金精矿露天堆场产生的大量渗滤液未经处理外排。

整改责任单位：铜绿山矿。

整改完成情况：已完成整改。

铜绿山矿根据法院判决结果完成了第三方单位堆存的金精矿合法转运工作，彻底解决了污染源问题。